РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  24 апреля 2015г.						            № 29-16 Д/сп

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Оекского муниципального образования на 2015-2030 годы

В  соответствии статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправлении в Российской Федерации» и Федерального закона № 210 –ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  руководствуясь п.9.1 ч.1 ст.7, ст.49  Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования на 2015-2030 годы (приложение №1).

- Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на официальном сайте администрации Оекского муниципального образования (www.oek.su)

- Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципального образования (В.А.Куклину).

Глава Оекского

муниципального образования                                                     П.Н.Новосельцев

Приложение №1

к решению Думы Оекского МО

№ 29-16 Д/сп от 24 апреля 2015 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015– 2030 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования на 2015-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы администрации Оекского муниципального образования №39-р от 31.03.2015г. «О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования на 2015-2030 годы»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Оекского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Оекского муниципального образования |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; водоснабжение до 6%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2015 года по 2020 год; второй этап – с 2020 года по 2030 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы из областного и местного бюджетов составляют 616934 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 6677 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 700 тыс. руб.; Водоснабжение: 145257 тыс. руб., Водоотведение: 465 000 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 456400 тыс. руб. |

Основания для разработки Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования

на 2015-2030 годы

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 08.03.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 31.12.2014);

- Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- Программа  социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011- 2015 гг., утвержденная решением Думы Оекского муниципального образования № 57-46 Д/сп от 25.11.2011 г.;

- Генеральный план Оекского сельского поселения применительно к населенным пунктам: с. Оек, д. Турская, д. Бутырки, д. Коты, д. Максимовщина, д. Жердовка и д. Галки / ОАО «Иркутскгипродорнии». – Иркутск:2011г.

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования.

В соответствии со статьей 11Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Оекского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Оекского муниципального образования осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Оекского муниципального образования имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Оекского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Оекского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Оекского муниципального образования имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Оекского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Оекского муниципального образования:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Оекского муниципального образования имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Оекского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Оекского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского муниципального образования:

1 этап – 2015 – 2020 годы;

2 этап – 2020 - 2030 годы.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Общая характеристика поселения

Оекское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Иркутского района Иркутской области. В состав муниципального образования входят: деревни Бутырки, Галки, Жердовка, Зыкова, Коты, Максимовщина, Мишонкова и Турская, село Оёк. Административным центром МО является с. Оёк.

Муниципальное образование расположено в северо-восточной части Иркутского района. Расстояние от с. Оёк до г. Иркутск составляет 36 км. Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

На территории муниципального образования расположены жилые дома, учреждения здравоохранения, образования, культуры и другие учреждения.

По данным администрации населённого пункта, численность населения Оёкского МО на начало 2015 г. составила 7 058 чел. (в с. Оёк – 7 076 чел.). На расчётный срок реализации генерального плана (2030 г.) прогнозируется увеличение численности населения до 16 000 чел.

По данным генерального плана, территория муниципального образования составляет 33 200 га, из которых 1 300 га (4 % территории МО) приходится на застроенную территорию. Большую часть застроенной территории занимает жилая зона – 777 га (60 % застройки), представленная малоэтажными жилыми домами усадебного типа. Учреждения общественно-деловой зоны размещаются на площади 21 га (1.6 % застройки). Производственные территории

составляют 233 га (18 % застройки). Площадь режимной территории (военной части) составляет 311 га (24 % застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 9 чел/га.

КЛИМАТ

Климат на территории поселений Оёкского МО резко континентальный, вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца – «минус» 50.0 °С; самого тёплого месяца «плюс» 36.0 °С. Продолжительность отопительного сезона – 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет «минус» 33.0 °С.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ПОСЕЛЕНИЯ

Теплоснабжение. На территории Оёкского МО индивидуальные жилые дома отапливаются печами. В поселении централизованное теплоснабжение представлено только на территории с. Оёк (3 котельные) и д. Жердовка (1 котельная). Потребителями тепла являются многоквартирные жилые дома и объекты социально-культурного назначения (детский сад, школы, больница). Котельные работают на угле.

К 2030 г. проектными решениями генплана  во всех населённых пунктах Оёкского МО планируется создать децентрализованную систему теплоснабжения, ликвидировав существующие централизованные системы. При этом теплоснабжение предлагается осуществлять от автономных источников тепла, работающих, преимущественно, на электроэнергии. Впоследствии, с появлением газоснабжения на территории Оёкского МО, автономные теплоисточники и существующие котельные планируется перевести на газ.

В схеме теплоснабжения  представлены мероприятия по реконструкции существующих котельных Оекского МО – замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, наладка тепловых схем котельных, перекладка ветхих участков тепловых сетей.

Отопление запланированных к строительству объектов решениями генплана и схемы теплоснабжения  предполагается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии (печи, электрообогрев).

Электроснабжение. Система электроснабжения Оёкского МО централизованная. Электроснабжение осуществляется Восточными электрическими сетями от Иркутской энергосистемы. Источником питания являются 2 понизительные подстанции (далее – ПС) - ПС «Коты» 35/10 кВ и ПС «Оёк». На первой подстанции установлено 2 трансформатора мощностью 2.5 МВА каждый. На ПС «Оёк» - 2 трансформатора мощностью 6.3 МВА каждый.

ПС «Коты» осуществляет электроснабжение д. Коты и д. Бутырки. Она связана электрическими сетями напряжением 35 кВ с ПС «Хомутово», ПС «Захал», ПС «Оёк» и ПС «Черёмушки». ПС «Оёк» осуществляет электроснабжение с. Оёк, д. Галки, д. Жердовка, д. Зыкова, д. Мишонкова, д. Максимовщина, д. Турская. Данная подстанция связана электрическими сетями напряжением 35 кВ с ПС «Черёмушки», ПС «Коты» и ПС «Усть-Балей». Проектными решениями генплана  запланирована замена имеющихся на ПС «Оёк» трансформаторов и перераспределение нагрузок.

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными. По территории Оёкского МО проходят межсистемные высоковольтные линии напряжением 110 кВ: ТЭЦ-10 – ПС «Усть-Орда»; ПС «Правобережная» - ПС «Усть-Орда».

Водоснабжение. Водоснабжение в муниципальном образовании осуществляется централизованным и децентрализованным способами. Источниками воды служат подземные скважины и колодцы.

Централизованное водоснабжение населения осуществляется на территории с. Оёк и д. Жердовка. Потребителями воды являются многоквартирные жилые дома и часть объектов социально-культурного назначения. Вода потребителям подаётся от водонапорных башен по водопроводным сетям. В башни вода поступает из скважин. Население, проживающее в частных домах с приусадебными участками, а также некоторые общественные объекты (больница, дом культуры, магазин, училище и хлебокомбинат) используют воду из собственных скважин и колодцев.

В д. Зыкова водоснабжение осуществляется от водоколонки при скважине. Вторым источником воды служит ручей, протекающий в низменной части деревни. Собственных скважин на территории данной деревни население не имеет.

На территории средней школы д. Бутырки функционирует централизованная система ХВС. Её потребителями являются собственные здания школы. Население д. Бутырки, как и население деревень Галки, Коты, Максимовщина, Мишонкова и Турская, используют воду из собственных скважин и колодцев.

Решениями генерального плана  водоснабжение в перспективе будет осуществляться, как и в настоящее время, от подземных источников – скважин. В дополнение к существующим скважинам планируется строительство новых скважин. Поднимаемая из них вода будет проходить очистку в резервуарах. Очищенная вода будет подаваться насосами в водопроводную сеть.

Водоснабжение от собственных скважин и колодцев также сохраняется.

Централизованное горячее водоснабжение населения осуществляется в двух системах теплоснабжения – от котельных «Центральная» и «Жердовка». В системе «Центральная» потребителями горячей воды являются многоквартирные жилые дома с. Оёк. В системе «Жердовка» - многоквартирные жилые дома и здания профилактория д. Жердовка.

Водоотведение. На территории муниципального образования отведение стоков осуществляется децентрализованным способом – в выгребные ямы и надворные туалеты – с последующей откачкой и сбросом на рельеф.

На перспективу генплан  предусматривает водоотведение стоков в непроницаемые выгреба. Из них стоки планируется откачивать ассенизационными машинами и привозить на проектируемые КОС с. Оёк или УОС д. Бутырки.

КОС с. Оёк планируется расположить на территории между с. Оёк и д.Турская. На данных очистных сооружениях будут проходить очистку сточные воды от жилых домов и общественных зданий с. Оёк, деревень Галки, Зыкова, Жердовка, Турская, Мишонкова.

Для очистки сточных вод в д. Бутырки генпланом  предлагается использование установок очистки стоков (УОС). Данные УОС будут принимать также стоки от деревень Максимовщина и Коты. Очистка на УОС предусматривается биологическая с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту и обеззараживанием бактерицидными лучами.

2.2. Характеристика экономики муниципального образования

Производственный потенциал Оекского муниципального образования формируется за счет отраслей: транспорт и связь – 44,5%, добыча полезных ископаемых - 8,2%, строительство – 1,7%, обрабатывающие производства – 2,2%, оптовая и розничная торговля – 11,5%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 5,1%, предоставление прочих коммунальных и социальных услуг – 26,8%.

Промышленность поселения представлена прежде всего предприятиями лесного комплекса (ООО «Юрал», ООО «Стайлинг»), осуществляющими заготовку, переработку и продажу древесины. Производство хлебопродуктов – ПО «Оекский хлебокомбинат».

На перспективу возможно развитие промышленности строительных материалов – на территории муниципального образования имеются месторождения строительных песков, пригодных для производства бетона и строительства дорог. Кроме того, перспективы развития сельского хозяйства позволяют предполагать размещение небольших предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Наиболее крупное предприятие транспорта – Усть-Ордынский филиал ОАО «Дорожная служба» Иркутской области», осуществляющий обслуживание и ремонт дорог. Связь в поселении обеспечивает ОСП Иркутский почтамт УФПС Иркутской области филиал ФГУП «Почта России» и Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Мобильную связь в поселении осуществляет ЗАО «Байкалвестком», ОАО «МобильныеТелеСистемы», ОАО «Мегафон» и ОАО «Вымпел – Коммуникации» (Билайн).

Сельское хозяйство представлено СССОПК «Надежда», свинофермой «Герваси», СПЗК «Оекское», ОАО «Сибирская Нива», двумя крестьянскими фермерскими хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами населения; к лесному хозяйству относится Территориальное управление агентства лесного хозяйства по Иркутской области «Иркутский лесхоз» Гороховское участковое лесничество». На перспективу представляется возможным возобновление сельскохозяйственного использования земель некогда крупного сельхозпредприятия, учхоза «Оекское», принадлежащих в настоящее время Иркутской Государственной сельскохозяйственной Академии.

К учреждениям специального образования относится ОГОУ НПО ПУ-60, осуществляющее подготовку кадров по следующим специальностям: пчеловод, механизатор широкого профиля, водитель автомашин, фермер, повар.

В настоящее время Оекское муниципальное образование поддерживает интенсивные трудовые связи с городом Иркутском, с. Хомутово, д. Сосновый Бор и с другими близлежащими населенными пунктами. Жители поселения работают за его пределами, в то же время часть кадров зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций постоянно проживает за пределами границ Оекского муниципального образования.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2014 году составляет 105 человек.

Малый бизнес является приоритетным направлением развития местной экономики, создает новые рабочие места, стимулирует развитие различных сфер деятельности, увеличивает налоговые поступления в местный бюджет. Развитие малого предпринимательства создает условия для укрепления и развития экономического потенциала поселения как основы благосостояния его жителей.

Для поддержки и развития малого предпринимательства в Оекском муниципальном образовании на период до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление в аренду имущества, находящего в собственности Администрации Оекского МО (помещения, транспортные средства, оборудование, земельные участки и т.д.);

- льготные условия предоставления земельных участков;

- предоставления кредита малым предприятиям.

В Оекском муниципальном образовании действует 11 малых предприятий, в т.ч. 10 микропредприятий. По видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 1, обрабатывающие производства – 2,  строительство – 1, оптовая и розничная торговля – 3, операции с недвижимым имуществом и аренда – 3.

2.3.Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

Таблица 8

Характеристика жилищного фонда МО на 01.01.2015г.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | № строки | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)*) | в многоквартирных жилых домах |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд - всего | 01 | 98,6 | 61,7 | 36,9 |
| в том числе в собственности: частной | 02 | 62,2 | 40,1 | 22,1 |
| из нее: граждан | 03 | 62,2 | 40,1 | 22,1 |
| юридических лиц | 04 |  |  |  |
| государственной | 05 |  |  |  |
| из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации – городам федерального значения: Москве | 06 |  |  |  |
| Санкт-Петербургу | 07 |  |  |  |
| муниципальной | 08 | 8,9 | 1,0 | 7,9 |
| другой | 09 | 27,5 | 20,6 | 6,9 |
| Из строки 01 – всего в том числе по целям использования **): социального использования | 10 | 8,9 | 1,0 | 7,9 |
| специализированный | 11 |  |  |  |
| из него служебные жилые помещения | 12 |  |  |  |
| общежития | 13 | 0,2 |  |  |
| индивидуальный | 14 | 62,2 | 40,1 | 22,1 |
| коммерческого использования | 15 |  |  |  |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | № стро-ки | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопро-водом | в том числе централи-зованным | водоотве-дением (канализа-цией) | в том числе централи-зованным | отопле- нием | в том числе централи-зованным | горячим водоснаб-жением | в том числе централи-зованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжижен-ным) | напольны-ми элект-рическими плитами |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 23 | 98,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,9 | 93,5 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Наименование показателей | № строки | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| А | Б | 1 | 2 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 56 | 0,1 | 1,4 |
| из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 57 |  | 0,1 |
| в многоквартирных жилых домах | 58 | 0,1 | 1,3 |
| в общежитиях | 59 |  |  |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед | 60 |  | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед | 61 | 1 | 5 |
| Число проживающих, тыс чел | 62 | 0,014 | 0,118 |
| из них: в многоквартирных жилых домах | 63 | 0,014 | 0,109 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | № строки | Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| По материалу стен: Каменные | 31 |  |  |  |
| Кирпичные | 32 | 4,3 | 24 | 8 |
| Панельные | 33 | 14,1 |  | 103 |
| Блочные | 34 |  |  |  |
| Монолитные | 35 |  |  |  |
| Смешанные | 36 |  |  |  |
| Деревянные | 37 | 80,2 | 1193 | 248 |
| Прочие | 38 |  |  |  |
| По годам возведения: до 1920 | 39 | 2,3 | 50 | 3 |
| 1921-1945 | 40 | 6,2 | 136 | 19 |
| 1946-1970 | 41 | 34,8 | 511 | 151 |
| 1971-1995 | 42 | 38,9 | 307 | 173 |
| После 1995 | 43 | 16,4 | 213 | 13 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 44 | 15,8 | 191 | 2 |
| от 31% до 65% | 45 | 81,3 | 1024 | 351 |
| от 66% до 70% | 46 | 0,1 |  | 1 |
| Свыше 70% | 47 |  |  |  |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1.Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общая схема централизованного теплоснабжения в существующем состоянии представлена в прил. 2.1. Схемы теплоснабжения в административных границах Оекского муниципального образования Иркутского района Иркутской области. Схема подготовлена на основе электронной

модели схемы теплоснабжения в ПО ByteNET3.

По результатам обследования на территории Оёкского МО функционирует 4 системы централизованного теплоснабжения на базе 4-х топливных котельных.

Периоды работы теплоисточников: Кот. Жердовка - круглогодично; Центральная, Кот. СОШ и Кот. НШ - только в отопительный период.

Собственники и эксплуатирующие организации объектов рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл.1-1.

Табл. 1-1

| № п/п | Название системы | Собственник |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоисточник | теплосеть | теплоисточник | теплосеть |
| с. Оек |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. НШ | КУМИ Иркутского района | КУМИ Иркутского района | ООО«Южнобайкальское» | ООО«Южнобайкальское» |
| 2 | Кот. СОШ | КУМИ Иркутского района | КУМИ Иркутского района | ООО«Южнобайкальское» | ООО«Южнобайкальское» |
| 3 | Центральная | КУМИ Иркутского района | КУМИ Иркутского района | ООО«Южнобайкальское» | ООО«Южнобайкальское» |
| д. Жердовка |  |  |  |  |  |
| 4 | Кот.Жердовка | КУМИ Иркутского района | КУМИ Иркутского района | ООО«Южнобайкальское» | ООО«Южнобайкальское» |

Зоны действия рассматриваемых систем и их радиусы централизованного теплоснабжения Центральная – 283 м; Кот. СОШ – 96 м; Кот. Жердовка - 177 м; Кот. НШ - 82 м. Среди рассматриваемых систем максимальный радиус теплоснабжения составляет 283 м (Центральная).

В рассматриваемых системах теплоснабжения все здания подключены по прямой схеме.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

По Оёкскому МО рассмотрены 4 теплоисточника. Их суммарная установленная тепловая мощность составляет 3.78 Гкал/ч, в т.ч. 3.08 Гкал/ч в с. Оек и 0.7 Гкал/ч в д. Жердовка.

Во всех топливных теплоисточниках в качестве топлива используется уголь.

По всем теплоисточникам отмечается резерв располагаемых тепловых мощностей относительно расчетных тепловых нагрузок.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоисточников составляет от 0.0081 Гкал/ч (3%, Кот. НШ) до 0.017 Гкал/ч (3%, Центральная) На эти же значения тепловые мощности нетто котельных меньше их располагаемых мощностей.

Во всех теплоисточниках отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по прямой схеме, непосредственно от котлов. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных качественный. Во всех теплоисточниках расчетный температурный график регулирования отпуска

тепловой энергии 95/70 °C. По данным эксплуатирующей организации фактическая температура прямой воды в каждой из рассматриваемых котельных не превышает 80°C.

В теплоисточниках среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 3000 ч/год.

Во всех теплоисточниках, за исключением Кот. НШ, воздух в топки котлов подается принудительным способом. В котельной НШ данный процесс происходит естественным способом. Во всех топливных котельных удаление дымовых газов производится принудительным способом. В рассматриваемых котельных установлено 8 котлов c ручной загрузкой топлива. Во всех котельных системы топливоподачи и шлакозолоудаления ручные.

В котельных используется вода из скважин. Резервный источник воды есть только у Центральной котельной. Им также является скважина. Среди рассматриваемых теплоисточников системы химводоподготовки имеются в 2-х котельных (Центральная и Кот. Жердовка) – комплексонатная обработка подпиточной воды.

Приборы учета выработки и отпуска тепловой энергии в теплоисточниках отсутствуют. Учет производства и отпуска тепла производится расчетным способом на основе нормативных характеристик и объемов потребляемого топлива.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 4333 м. Среди них наиболее крупной по протяженности является система Центральная (2128 м - 49%).

Анализ протяженности участков по годам прокладок показывает, что 1331 м (61 %) участков рассматриваемых тепловых сетей находятся в эксплуатации свыше нормативного срока (30 лет).

433м (20 %) участков тепловой сети планируется переложить в 2015-2018 гг.

В рассматриваемых системах отдельная сеть ГВС имеется в системе теплоснабжения от котельной д. Жердовка. В остальных системах есть только сети отопления, отдельных сетей ГВС нет.

Наибольший перепад отметок высот отмечается в системе "Кот. Жердовка" - 12 м. Наименьший – в системе «Центральная» - 2 м. Во всех рассматриваемых тепловых сетях в системах прямых или обратных трубопроводов замкнутых контуров нет.

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены гидравлические расчеты.

Анализ результатов гидравлических расчетов:

- Во всех рассматриваемых котельных фактические расходы сетевой воды больше расчетных значений в 1.5 и более раза. При таком соотношении в системах вероятен пониженный график отпуска тепла и завышенный расход электроэнергии.

- Общие фактические коэффициенты гидравлического сопротивления сетей значительно отличаются от расчетных значений, это указывает на необходимость уточнения структуры участков по диаметрам труб.

- При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловых сетей, в рассматриваемых системах теплоснабжения у всех потребителей можно обеспечить расчетные расходы сетевой воды и тепла.

- Теплоизоляция трубопроводов: пенополиуретановые скорлупы, минеральная вата. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов трассы. Почти на всех участках тепловых сетей совместно с ними проложен водопровод холодной воды, идущий к потребителям от котельных.

В процессе эксплуатации теплосетей имеют место нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей, вызванных недостаточным финансированием, отсутствием необходимого количества материалов, запчастей, а также недостаточностью квалифицированного персонала.

ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения, расположенные в с. Оёк, географически расположены относительно друг друга достаточно далеко 600-700 м. Это обстоятельство, безусловно, указывает на невозможность и нецелесообразность их объединения.

Система теплоснабжения д. Жердовка находится локально в этом поселении.

Среди рассматриваемых теплоисточников расширение зон их действия в перспективе не планируется. Всуществующем состоянии резервы располагаемых тепловых мощностей имеются во всех рассматриваемых котельных

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общее количество отапливаемых зданий с централизованным теплоснабжением - 29 зд., в т.ч. жилых - 23 зд. (79%), нежилых - 6 зд. (21%).

Общая площадь отапливаемых зданий - 10518 м2, в т.ч. жилые - 4872 м2 (46%), нежилые - 5646 м2 (54%).

Суммарная тепловая нагрузка зданий с централизованным теплоснабжением - 1.2 Гкал/ч, в т.ч. жилые - 0.65 Гкал/ч (52%), нежилые - 0.59 Гкал/ч (48%).

Общее количество жилых зданий: всего - 23 зд., в т.ч. одноэтажных - 13 зд. (57%), двухэтажных - 10 зд. (43%). Общие площади жилых зданий: всего - 4872 м2, в т.ч. одноэтажных - 1565 м2 (32%), двухэтажных - 3307 м2 (68%).

Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением была

построена с. Оек - в 60-е и 70-е годы 20-го века (84% общей площади), д. Жердовка - в 50-е годы 20-го века (67% ).

Средняя удельная обеспеченность общей площадью в жилых зданиях с централизованным теплоснабжением составляет 17.7 м2/чел, это соответствует среднестатистическому значению (18.4 м2/чел) по Иркутской области.

БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рассматриваемых котельных (в существующем состоянии) дефицита мощности нетто нет. Резерв тепловой мощности нетто составляет:

- "Кот. НШ" (0.329 Гкал/ч, 56 %),

- "Кот. СОШ" (0.304 Гкал/ч, 51 %),

- "Центральная" (0.04 Гкал/ч, 7 %),

- "Кот. Жердовка" (0.249 Гкал/ч, 42 %).

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Анализ расчетных расходов подпиточной воды для теплосетей от котельных, показывает, что имеющейся производительности (запасов) существующих систем водоснабжения теплоисточников достаточно для обеспечения расчетных максимальных расходов воды на подпитку тепловых сетей.

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рассматриваемых котельных Оекского МО сжигается уголь (Переясловский, Qнр=4200 ккал/кг). Топливо доставляется на топливный склад котельной автотранспортом. В котельных обеспечивается нормативный запас топлива.

В котельных установлены котлы с ручной загрузкой топлива - топливо в топки котлов подаётся вручную через загрузочный проем, расположенный на фронтовой панели и закрывающийся топочной дверцей. Топливо забрасывают равномерным слоем на колосники, где происходит его сгорание. Зола проваливается через отверстия в колосниках в воздушный короб, расположенный

под колосниками. Короб также служит для распределения воздушного потока, поданного вентилятором или естественным способом. От золы и шлака короб очищается вручную через имеющийся лючок.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

. В существующем состоянии в рассматриваемых системах теплоснабжения проблемы организации качественного теплоснабжения типичны для многих коммунальных систем теплоснабжения Иркутской области:

-  Эксплуатация физически изношенного и морально устаревшего оборудования приводит к снижению показателей надежности, эффективности и экологической безопасности теплоисточников. Для обеспечения надежной бесперебойной работы систем теплоснабжения рекомендуется выполнение неотложных капитальных ремонтов котельного оборудования, в случае полного износа - установка новых современных водогрейных котлов с улучшенными техническими, эксплуатационными и экологическими показателями.

-  Отсутствие химводоочистки в схемах котельных приводит к интенсивному образованию отложений в трубах поверхностей нагрева котлов, в трубопроводах теплосетей и в системах отопления у потребителей.

-  Неукомплектованность котельных приборами учета производимых и потребляемых энергоресурсов, контроля и регулирования параметров работы не позволяет организовать экономичный режим работы оборудования, не дает возможность выполнения оценки технико-

экономических показателей теплоисточников и эффективности производства тепла.

-  Более 50% от общей протяженности участков теплосетей составляют трубопроводы со сверхнормативным сроком службы, требующие замены во время проведения очередного ремонта.

-  Отсутствие необходимой исполнительной технической документации по котельным, теплосетям, потребителям.

-  Наличие несанкционированного разбора горячей воды из систем отопления, приводящее к нарушению гидравлического режима работы теплосети в режиме отопления; кроме того, отсутствие учета разбора воды приводит к невозможности оценки фактической эффективности работы теплоисточников в целом.

- Необходимо более подробное обследование тепловых схем котельных и режимов работы теплосетей в момент работы систем теплоснабжения.

-  Отсутствие режимно-наладочных испытаний котлов не позволяет обеспечивать расчетный КПД, эффективный расход топлива и определять мероприятия для повышения экономичности и надежности работы теплоисточников.

- Необходимость модернизации существующих неэффективных тепловых схем котельных с организацией обязательных проектных решений: обводные линии котлов и теплообменников, соответствие характеристик основного установленного оборудования (котлов, теплообменников,

насосов, дымососов) подключенной тепловой нагрузке, обязательная установка обратных клапанов у сетевых и подпиточных насосов и т.д.

-  Высокая себестоимость тепловой энергии в небольших системах теплоснабжения за счет высокой составляющей фонда оплаты труда основного эксплуатационного персонала.

3.2.Развитие сетей теплоснабжения на расчетный срок

Согласно Генеральному плану Оёкского МО схемы теплоснабжения на  расчетный срок масштабного развития поселения в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается. Все перспективные жилые дома индивидуальной застройки в существующих границах поселения планируется отапливать от индивидуальных источников тепловой энергии (печей, электробойлеров и газовых теплоустановок).

В настоящее время в районе действия котельной «НШ» расположены здания больницы, имеющие электроотопление.  Эти здания предлагается обеспечивать централизованным теплоснабжением. Подключение этих зданий к котельной «НШ» в настоящее время будет нецелесообразным и экономически невыгодным – потребуется проведение полной реконструкции котельной. Кроме того, из-за недостаточных размеров земельного участка не может быть предусмотрена санитарно-защитная зона данной котельной.

Вследствие этого, одним из возможных вариантов теплоснабжения зданий больницы будет являться строительство новой котельной с объединением тепловых сетей систем «НШ» и «СОШ». К новой котельной возможно будет подключить и другие здания социального назначения – здания администрации здания МУ «СКСК» и другие здания. Площадку под строительство и технические

параметры работы новой котельной рекомендуется определить при актуализации Схемы тепдоснабжения.

С учётом вышесказанного, в настоящее время в рассматриваемых централизованных системах теплоснабжения на расчётный срок схемы теплоснабжения увеличения в перспективе объёмов потребления тепловой энергии не предполагается.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На основании выполненного обследования существующих систем теплоснабжения, анализа их работы и внешних условий функционирования, можно сделать следующие основные выводы по существующему состоянию систем теплоснабжения:

- для небольших котельных с ручными котлами отмечается низкая производительность труда и высокие удельные затраты труда (зарплатная составляющая) на производство тепла;

- тепловые мощности рассматриваемых котельных небольшие и это не позволяет эффективно использовать механизированные и автоматизированные системы в этих теплоисточниках;

- в рассматриваемых котельных используются неэффективные ручные котлы, что приводит к значительным удельным расходам топлива, а при его высокой цене - к значительным затратам на топливо;

- указанные выше обстоятельства приводят к высокой себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, в стоимости которой наибольшую относительную долю имеют затраты на оплату труда;

Представленный выше анализ и выводы по рассматриваемым системам теплоснабжения указывают на нецелесообразность их объединения, т.е. каждая из систем будет функционировать и развиваться независимо от других систем. При этом в каждой из них необходимо проведение текущих и (или) капитальных ремонтов, направленных на поддержание работоспособности систем и повышение их эффективности работы.

Необходимые мероприятия и основные затраты на их реализацию:

- «Кот. НШ» – всего 1500 тыс.руб, в т.ч.

- замена 2-х котлов НРС на 2 котла КВр-0.4 заводского производства с ручной загрузкой топлива по 0.34 Гкал/ч каждый – 800 тыс.руб,

- модернизация и наладка тепловой схемы котельной – 200 тыс.руб.

- капитальный ремонт газового тракта котельной с заменой дымовой трубы

– 500 тыс.руб.

- «Кот. СОШ» – всего 350 тыс.руб, в т.ч.

- текущий ремонт котлов – 200 тыс.руб,

- модернизация и наладка тепловой схемы котельной – 150 тыс.руб.

- «Центральная» – всего 800 тыс.руб, в т.ч.

- ремонт котлов – 300 тыс.руб,

- модернизация и наладка тепловой схемы котельной – 200 тыс.руб.

ремонт газового тракта котельной – 300 тыс.руб.

- «Кот. Жердовка» – всего 230 тыс.руб, в т.ч.

- модернизация и наладка тепловой схемы котельной – 150 тыс.руб.

- наладка котлов – 80 тыс.руб.

Общие для всех систем малозатратные мероприятия, рекомендуемые к реализации при любом варианте развития:

- Восстановление (установка новых) штатных средств измерений и контроля технологических параметров работы основного оборудования;

- Повышение уровня квалификации эксплуатирующего персонала котельных;

- Составление исполнительных (оперативных) схем теплоисточников и тепловых сетей;

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На основании проведённого обследования систем централизованного теплоснабжения Оекского МО и вариантов их развития, среди возможных мероприятий по реконструкции тепловых сетей, к реализации рекомендуются только мероприятия по перекладке ветхих участков тепловых сетей – одинаковы для любого из возможных вариантов развития.

Диаметры трубопроводов сетей отопления выбирались на основании проектного гидравлического расчета для каждого из вариантов. Гидравлические расчёты участков тепловых сетей показали, что строительства дополнительных насосных станций и других специальных сооружений на теплосетях необязательно. При рассмотрении предлагаемых Схемой вариантов развития систем теплоснабжения Оекского МО предполагается, что существующие (или вновь вводимые при их необходимости) сетевые насосы обеспечат необходимые расчётные (проектные) гидравлические режимы работы тепловых сетей в зонах действия каждой из рассматриваемых систем теплоснабжения.

Перечень реконструируемых участков тепловых сетей и затраты на их прокладку (перекладку) содержатся в табл.

| Начало | Конец | Год реконт. | Тип прокладки | Ду_сущ, мм | Ду_проект, мм | Длина, м | Уд.стоим. тыс. руб/км | Затраты тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки: |  |  |  |  |  | 433 |  | 3797 |
| Центральная |  |  |  |  |  | 433 |  | 3797 |
| Центральная | ТК-1 | 2015-2018 | непр | 150 | 125 | 85 | 10580 | 898 |
| ТК-1 | К/61 | 2015-2018 | непр | 50 | 50 | 18 | 6488 | 116 |
| ТК-1 | ТК-2 | 2015-2018 | непр | 150 | 125 | 22 | 10580 | 231 |
| ТК-2 | ТК-10 | 2015-2018 | непр | 65 | 80 | 188 | 8837 | 1658 |
| ТК-10 | Д/сад | 2015-2018 | непр | 50 | 70 | 55 | 7421 | 410 |
| ТК-10 | ТК-11 | 2015-2018 | непр | 65 | 70 | 65 | 7421 | 485 |

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

На основании предложений по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей, представленных выше представим необходимые для их реализации суммы инвестиций по системам теплоснабжения и вариантам их развития.

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru.

Капитальные вложения:

1. Теплоисточники – 2880 тыс.руб/год;

- «Кот. НШ» – всего 1500 тыс.руб, в т.ч.

- «Кот. СОШ» – всего 350 тыс.руб, в т.ч.

- «Центральная» – всего 800 тыс.руб, в т.ч.

- «Кот. Жердовка» – всего 230 тыс.руб, в т.ч.

2. Тепловые сети – 3797 тыс.руб/год;

ВСЕГО – 6677 тыс.руб/год.

Согласно выполненным расчетам общий объем необходимых инвестиций по системам теплоснабжения с. Оек и д. Жердовка составляет 6677 тыс.руб/год.

Основная доля в этих затратах приходится на перекладку ветхих тепловых сетей – 57% (3797 тыс.руб) от общих капвложений.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Холодное водоснабжение (ХВС) в поселениях Оекского муниципального образования осуществляется централизованным и децентрализованным способами.

Централизованным ХВС обеспечены жители многоквартирных домов с. Оек и д. Жердовка.

Водоснабжение осуществляется от 4 систем – «НШ», «СОШ», «Центральная», «Жердовка».

Данные системы расположены на значительном удалении друг от друга (см. прил. 2.1 Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах Оекского муниципального образования иркутского района Иркутской области).

В состав объектов каждой из рассматриваемых систем входит: скважина, водонапорная башня, водопроводная сеть, потребители.

Потребителями в данных системах являются:

- «НШ»: 5 многоквартирных жилых домов, школа, котельная;

- «СОШ»: 1 многоквартирный жилой дом, школа, котельная;

- «Центральная»: 8 многоквартирных и 20 индивидуальных жилых домов,

детский сад, котельная;

- «Жердовка»: 9 многоквартирных жилых домов, профилакторий,

столовая, банно-прачечный комплекс, котельная.

Функционирование каждой из представленных выше систем в настоящее время происходит по следующей схеме ( рис. 1.1):

- режим работы системы – круглый год;

- вода из скважины подаётся глубинным насосом в бак водонапорной башни;

- из бака вода под естественным напором поступает по водопроводной сети

к потребителям.

Рис. 1.1. Принципиальная схема централизованных систем

холодного водоснабжения с. Оёк и д. Жердовка

Эксплуатирующими организациями объектов рассматриваемых систем ХВС являлются организации, представленные в табл.

Собственники и эксплуатирующие организации объектов централизованных систем ХВС с. Оёк и д. Жердовка

| № | Название системы | Собственник |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоисточник | Сеть ХВС | Водоисточник | Сеть ХВС |
| 1 | «НОШ» | КУМИ иркутского района |  | ООО «Южнобайкальское» |  |
| 2 | «СОШ» |  |  |  |  |
| 3 | «Центральная» |  |  |  |  |
| 4 | «Жердовка» |  |  |  |  |

Население с. Оек и других поселений МО (за исключением д. Зыкова), проживающее в частных домах с приусадебными участками, использует воду из собственных скважин и колодцев. В д. Зыкова водоснабжение осуществляется от водоколонки при водонапорной башне. Данный источник воды в настоящее время является бесхозяйным, его эксплуатацию осуществляет население деревни.

Собственных скважин на территории д. Зыкова население не имеет.

Водоснабжение некоторых общественных объектов с. Оёк (больница, дом культуры, магазин, училище, хлебокомбинат) и д. Бутырки (школа) осуществляется от индивидуальных скважин и колодцев. Вода из данных водоисточников используется только вышеназванными объектами – в

водоснабжении населения такие системы не участвуют.

Информация представлена по четырём рассматриваемым системам централизованного ХВС с. Оёк и д. Жердовка - системам «НШ», «СОШ», «Центральная», «Жердовка», а также информация по системе нецентрализованного ХВС д. Зыкова.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Системы централизованного ХВС. Во всех рассматриваемых системах централизованного холодного водоснабжения с. Оёк и д. Жердовка – системах «НШ», «СОШ», «Центральная», «Жердовка» - водозаборными сооружениями являются артезианские скважины, по одной в каждой системе. Над скважинами установлены водонапорные башни.

Скважины находятся в работе в течение всего года. Они выполнены из стальных обсадных труб диаметром 200 мм.

Состояние скважин в настоящее время удовлетворительное. В скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ. Они находятся в эксплуатации не более 1-4 лет.

Производительности данных насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Поднимаемая из скважин вода поступает в баки запаса воды водонапорных башен. Из баков водонапорных башен вода под естественным напором поступает к потребителям по водопроводной сети.

Исходя из информации, полученной от специалистов эксплуатирующей организации, и результатов проведённого обследования объектов рассматриваемых систем, выявлены следующие проблемы:

- Водонапорные башни систем «НШ», «Центральная» и «Жердовка»

нуждаются в ремонте и в замене баков запаса воды.

- Регулировка режима работы насосов в настоящее время осуществляется эксплуатационным персоналом вручную, что снижает показатель надёжной и безаварийной эксплуатации систем.

- Подаваемая потребителям вода не проходит очистку. Лабораторные исследования проб воды, проводимые специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», постоянно показывают несоответствие качества воды требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, по показателю «железо» и «марганец» (превышение относительно нормы).

Вследствие этого, установка систем очистки в данных системах крайне необходима.

- Отсутствуют приборы учёта и контроля, что не позволяет контролировать работу систем и достоверно оценивать её эффективность.

СИСТЕМА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХВС Д.ЗЫКОВА

Единственным водозаборным сооружением в д. Зыкова является скважина с водоразборной

колонкой. Собственных скважин население деревни не имеет. Скважина находится в работе в течение всего года. Она выполнена из стальной обсадной трубы диаметром 150 мм.

По оценке специалистов, эксплуатирующих данный водоисточник, в настоящее время скважина находится в удовлетворительном состоянии.

В скважине в 2009 г. установлен глубинный насос марки ЭЦВ. Производительности данного насоса достаточно для покрытия объёма водопотребления, существующего в поселении в настоящее время Вода из скважины при помощи глубинного насоса подаётся в бак запаса

воды объёмом 12 м3, установленный в водонапорной башне. Здание водонапорной башни представляет собой деревянную конструкцию высотой 8 м. Здание башни введено в эксплуатацию в 1990 г. Из бака вода поступает на водоколонку, установленную рядом с башней. Жители поселения разбирают воду с данной водоколонки самостоятельно. Сетей водоснабжения от водоколонки и от башни в настоящее время нет. Исходя из информации, предоставленной эксплуатационным персоналом водоисточника, и результатов проведённого обследования выявлены следующие

проблемы:

- В здании водонапорной башни необходимо заменить электрическую проводку.

- Труба, по которой вода поступает из скважины в бак запаса воды, в холодное время года «перемерзает», её необходимо периодически «отогревать». Для устранения данной проблемы рекомендуется произвести теплоизоляцию данной трубы.

- Регулировка режима работы насоса в настоящее время осуществляется эксплуатационным персоналом вручную, что снижает показатель надёжной и безаварийной эксплуатации системы.

- Подаваемая потребителям вода не проходит очистку. Рекомендуется установить систему очистки воды.

- Отсутствуют приборы учёта и контроля, что не позволяет контролировать работу системы и достоверно оценивать её эффективность.

СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время суммарная протяжённость трубопроводов рассматриваемых систем централизованного ХВС составляет 3 347 м. Из них 2 637 м (79 % протяжённости сетей) относятся к системам водоснабжения с. Оёк, 710 м (21 %) – к системам водоснабжения д. Жердовка.

Сети выполнены из стальных труб, проложенных подземным способом и в помещениях.

Наибольший перепад отметок высот отмечается в системе «Жердовка» - 18м, наименьший – в системе «Центральная» - 2 м. Контуров на рассматриваемых сетях нет. Большую часть водопровода составляют трубы диаметром 150мм (1 126 м, 34 % протяжённости сетей) и 50 мм (891 м, 27 %). Остальная часть водопровода (1 330 м, 39 %) выполнена из труб диаметрами 25, 55, 65, 70 и 80 и 100 мм. В рассматриваемых системах трубы большего диаметра (например, 65, 80,

100 и 150 мм) проложены на магистральных участках водопровода. На участках, идущих к потребителям, преимущественно проложены трубы диаметром 25 и 50мм. В системе «НШ» водопровод по всей его протяжённости выполнен из труб диаметром 50 мм. Протяжённость трубопроводов рассматриваемых сетей ХВС по годам прокладок. Анализ данной таблицы показывает, что 2 945 м труб (88 % протяжённости сетей) находится в эксплуатации свыше нормативного срока службы (30 лет) и нуждается в замене. 402 м труб (12 % протяжённости сетей) было переложено в 2013 г. (система «Жердовка»). В 2015-2018 гг. планируется заменить 559 м трубопроводов: 436 м в системе «Центральная» и 123 м в системе «Жердовка».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

На территории Оекского МО функционируют 4 системы централизованного теплоснабжения от угольных котельных с. Оёк и д. Жердовка. Официально горячее водоснабжение осуществляется в двух из них – в системах теплоснабжения «Центральная» и «Жердовка». В двух других системах – «НШ» и «СОШ» – официально горячее водоснабжение отсутствует.

Основными объектами каждой из рассматриваемых систем теплоснабжения являются: котельная, тепловая сеть (в системе «Центральная» - сеть отопления, в системе «Жердовка» - отдельная сеть ГВС), потребители. Потребителями в системе «Центральная» являются жители многоквартирных жилых домов по ул. Коммунистическая с. Оёк, в системе «Жердовка» - жители многоквартирных

жилых домов по ул. Трактовая и пер.Озёрный д. Жердовка, а также здания профилактория д. Жердовка (лечебный корпус, столовая, банно-прачечный комплекс).

Функционирование каждой из рассматриваемых систем горячего

водоснабжения в настоящее время происходит по следующей схеме (см. рис. 1.2 и рис. 1.3):

- режим работы системы – отопительный период (в системе «Жердовка» - круглый год за исключением ремонтно-восстановительного периода);

- горячая вода вырабатывается в котельной и подаётся потребителям по тепловой сети (в системе «Центральная» - по сети отопления, в системе «Жердовка» - по отдельной сети ГВС).

Рис. 1.2. Принципиальная схема централизованной системы

горячего водоснабжения «Центральная» с. Оёк

Рис. 1.3. Принципиальная схема централизованной системы

горячего водоснабжения

Собственниками и эксплуатирующими организациями объектов рассматриваемых систем ГВС являются организации, представленные в табл.

Собственники и эксплуатирующие организации объектов централизованных систем ГВС с. Оек и д. Жердовка

| № | Название системы | Собственник |  | Эксплуатирующая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник ГВС | Сеть ГВС | Источник ГВС | Сеть ГВС |
| 1 | «Центральная» | КУМИ Иркутского района |  | ООО «Южнобайкальское |  |
| 2 | «Жердовка» |  |  |  |  |

В жилых домах (6 многоквартирных жилых домов) и нежилых зданиях с.Оёк (2 школы и детский сад), подключенных к системам теплоснабжения «НШ», «СОШ» и «Центральная», для нужд горячего водоснабжения используют установленные в этих зданиях водонагреватели. В жилых домах и общественных зданиях с. Оек, д. Жердовка и других поселений МО, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения, горячее водоснабжение осуществляется от печей и электроустановок. Горячее водоснабжение некоторых объектов социально-культурного и производственного назначения (больница, училище, хлебокомбинат, дорожная служба) осуществляется от автономных теплоисточников. Вырабатываемая в данных теплоисточниках горячая вода используется только вышеназванными объектами – в водоснабжении населения такие системы не участвуют.

ИСТОЧНИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Характеристики оборудования и другая информация по рассматриваемым котельным с. Оек и д. Жердовка представлены в Схеме теплоснабжения в административных границах Оекского муниципального образования Иркутского района Иркутской области. По представленным в ней данным, эффективность функционирования котельных в настоящее время находится на низком уровне. Причиной этого являются: физический и моральный износ оборудования, неукомплектованность котельных приборами учёта и контроля, неэффективность тепловых схем котельных.

Для устранения данных проблем предлагаются к реализации следующие мероприятия: замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, наладка тепловых схем котельных, перекладка ветхих участков тепловых сетей.

СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время горячая вода, вырабатываемая в системе централизованного ГВС «Центральная», подаётся потребителям по сети отопления. В системе «Жердовка» горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям ГВС. Более половины участков сетей нуждается в перекладке. В 2015 г. планируется переложить 433 м (10 % протяжённости участков) сетей.

СИСТЕМА ЗАПАСА ВОДЫ

Из представленных выше таблиц следует, что в существующем состоянии на территории Оекского МО на цели пожаротушения должен обеспечиваться запас воды, равный 540 м3/год. В перспективе это значение возрастёт до 756м3/год (увеличение на 40 %). На территории Оекского МО расположено 6 резервуаров воды, специально предназначенных для целей пожаротушения. В настоящее время в исправном состоянии находятся только 2 из них – в с. Оек (на территории училища – ул.Кирова) и в д. Коты (ул. 40 лет Победы). Их объёмы составляют 60 и 25 м3, соответственно. Суммарный объём недействующих резервуаров составляет 520м3

Для создания нормативного запаса воды на цели пожаротушения рекомендуется  произвести реконструкцию недействующих резервуаров и организовать новые резервуары общим объёмом не менее 170 м3.

Неприкосновенный запас воды. В существующем состоянии на территории Оекского МО расчётный объём неприкосновенного запаса воды составляет 682 м3. В перспективе значение этого объёма возрастёт до 1 137 м3 (увеличение на 67 %).

В настоящее время в поселении нет специально организованных резервуаров чистой воды. В качестве таковых используются баки запаса воды водонапорных башен (в том числе башни хлебокомбината, училища и Бутырской СОШ). Общий объём данных баков составляет 146 м3, что полностью покрывает существующую нормативную потребность в чистой воде в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На перспективу в дополнение к существующим бакам запаса воды рекомендуется организовать специальные резервуары чистой воды общим объёмом не менее 235 м3. Организация таких резервуаров наряду с организацией резервуаров для целей пожаротушения в перспективе обеспечит нормативный неприкосновенный запас воды, равный 1 137 м3.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В существующем состоянии значительных (критических) проблем в функционировании систем централизованного ХВС нет – водозаборные сооружения и водопроводные сети находятся в нормальном рабочем состоянии. В то же время для повышения надёжности функционирования систем ХВС и бесперебойности их работы рекомендуется установить приборы учёта и контроля, а также заменить ветхие участки водопроводных сетей и произвести ремонт водонапорных башен. Для повышения качества подаваемой потребителям воды необходимо установить системы очистки воды.

В системах горячего водоснабжения в настоящее время наблюдается низкая эффективность их функционирования. Причинами этого являются: износ оборудования, неукомплектованность котельных приборами учёта и контроля, неэффективность тепловых схем котельных, ветхость водопроводных сетей.

4.2.Развитие сетей централизованного водоснабжения на расчетный срок

На территории поселений Оекского МО на перспективу запланировано строительство новых жилых домов и общественных зданий. В рамках реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» администрацией поселения подготовлены проекты планировки территорий под индивидуальную жилую застройку. Были определены участки такой застройки на территории с. Оек (западная часть села), д. Зыкова (западная часть деревни) и д.Турская (южная часть). Месторасположение основных этих участков

представлено в прил. 2.1.Д, 2.1.Е, 2.1.Ж Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах Оекского муниципального образования Иркутского района Иркутской области. Основная часть перспективных жилых домов и общественных зданий будет расположена на территории с. Оек. Решениями генплана  и проектом планировки территории поселения площадки для строительства новых жилых домов определены в западной и юго-восточной частях села - на значительном удалении от существующих систем водоснабжения. По этой причине для целей обеспечения данных объектов холодной водой в с.Оек предлагается строительство двух новых централизованных систем ХВС. Для целей водоснабжения жителей села, не обеспеченных холодным водоснабжением, на проектируемой водопроводной сети новых систем предусматривается строительство водоразборных колонок.

На территории других поселений Оёкского МО также планируется строительство новых централизованных систем холодного водоснабжения – по одной в каждом населённом пункте. К данным системам предлагается подключить существующие и запланированные к строительству жилые дома и общественные здания. Во всех перспективных системах централизованного ХВС

предусматривается возможность забора воды с водоколонок, которые будут расположены на водопроводной сети.

Горячее водоснабжение объектов проектируемой жилой и общественно- деловой застройки предлагается осуществлять от индивидуальных источников (водонагревателей).

Функционирование существующих централизованных систем холодного и горячего водоснабжения с. Оек и д. Жердовка сохраняется и на перспективу.

Структура потребителей, подключенных к системам в настоящее время, и объёмы их водопотребления остаются без изменений. Подключение новых потребителей к данным системам не планируется.

Основываясь на материалах генерального плана, материалах Схемы теплоснабжения и информации эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения поселения:

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоснабжением;

- повышение качества подаваемой потребителям воды;

- повышение уровня надёжности и эффективности функционирования систем;

- снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и передачи воды.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для надёжного и качественного обеспечения поселения водой предлагаются к реализации основные мероприятия, по системам холодного и горячего водоснабжения. Данные мероприятия

основаны на материалах генерального плана поселения, Схемы теплоснабжения и проблемах, выявленных при обследовании данных систем.

Централизованные системы ХВС

Существующие системы. В системах «НШ», «СОШ», «Центральная» и «Жердовка» в настоящее время имеются схожие проблемы. По этой причине мероприятия по реконструкции данных систем предлагаются одинаковые. Это следующие мероприятия:

- Ремонт здания водонапорной башни с заменой бака запаса воды (для всех систем, за исключением системы «СОШ»);

- Установка системы очистки воды;

- Установка приборов учёта, контроля и регулирования;

- Перекладка ветхих участков водопроводной сети.

Перспективные системы. Для обеспечения холодным водоснабжением существующих и запланированных к строительству жилых домов и общественных зданий на территории с. Оек

предлагается строительство двух новых централизованных систем холодного водоснабжения. В других поселениях Оекского МО предлагается строительство одной централизованной системы в каждом населённом пункте.

Основными объектами каждой перспективной системы будут являться: две артезианские скважины, два резервуара чистой воды, насосная станция, водопроводная сеть, водоразборные колонки.

Схема функционирования данных систем предлагается следующая:

- режим работы систем – круглый год;

- вода из скважин при помощи глубинных насосов подаётся в резервуары чистой воды;

- из данных резервуаров вода при помощи работы насосов, установленных в здании насосной станции, поступает по водопроводной сети к потребителям;

- жители поселений, не обеспеченные централизованным водоснабжением, разбирают воду из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети.

Нецентрализованные системы ХВС

Система «Зыкова». В данной системе предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- Замена электропроводки в здании водонапорной башни;

- Теплоизоляция трубопровода, идущего от скважины в бак запаса воды;

- Установка системы очистки воды;

- Установка приборов учёта, контроля и регулирования.

Перспективные системы. Генплан Оекского МО  на перспективу предусматривает сохранение водоснабжения населения от собственных скважин и колодцев. В дополнение к ним на водопроводных сетях перспективных централизованных систем ХВС планируется организация водоразборных колонок

Централизованные системы ГВС

Существующие системы.

Система «Центральная»:

- Ремонт котлов;

- Модернизация и наладка тепловой схемы котельной;

- Ремонт газового тракта котельной;

- Организация индивидуальных тепловых пунктов (теплообменников ГВС)

для перехода на закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых

потребителей;

- Проведение наладки оптимальных режимов работы водопроводной сети;

- Перекладка ветхих участков тепловой сети.

Система «Жердовка»:

- Модернизация и наладка тепловой схемы котельной;

- Наладка котлов.

Перспективные системы. На перспективу не предусматривается строительство новых централизованных систем горячего водоснабжения. Запланированные к строительству жилые дома и объекты социально-культурной сферы решениями генплана  и схемы теплоснабжения  предлагается осуществлять от индивидуальных источников горячего водоснабжения (электроводонагревателей и т.п.).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых систем  централизованного водоснабжения Оекского МО не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах холодного водоснабжения и системах горячего водоснабжения поселения технологии получения, передачи и потребления воды значительно не изменятся. При реализации мероприятий по реконструкции и строительству объектов централизованных систем водоснабжения поселения неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.

ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно- сметных документаций. Общая потребность в финансировании представленных предложений развития и реконструкции централизованных систем водоснабжения Оёкского МО в предполагаемый период 2015-2016 гг. (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 145 257 тыс. руб.: из них на системы холодного водоснабжения

– 139 580 тыс. руб., на системы горячего водоснабжения – 5 677 тыс. руб.

При этом 62 927 тыс. руб. (43 % всех инвестиций) приходится на с. Оёк.

Централизованные системы ХВС – 139 580 тыс. руб.:

Существующие системы. Общая стоимость работ по данным системам составит 19 580 тыс. руб., из них:

Система «НШ» - 1 560 тыс. руб.:

- 300 тыс. руб.: ремонт здания водонапорной башни с заменой установленного бака запаса воды на новый бак;

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды;

- 30 тыс. руб.: установка приборов учёта, контроля и регулирования;

- 1 150 тыс. руб.: перекладка водопроводной сети (230 м).

Система «СОШ» - 1 810 тыс. руб.:

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды;

- 30 тыс. руб.: установка приборов учёта, контроля и регулирования;

- 1 700 тыс. руб.: перекладка водопроводной сети (305 м).

Система «Центральная» - 14 110 тыс. руб.:

- 300 тыс. руб.: ремонт здания водонапорной башни с заменой установленного бака запаса воды на новый бак;

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды;

- 30 тыс. руб.: установка приборов учёта, контроля и регулирования;

- 13 700 тыс. руб.: перекладка водопроводной сети (2 103 м).

Система «Жердовка» - 2 100 тыс. руб.:

- 300 тыс. руб.: ремонт здания водонапорной башни с заменой установленного бака запаса воды на новый бак;

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды;

- 30 тыс. руб.: установка приборов учёта, контроля и регулирования;

- 1 690 тыс. руб.: перекладка ветхих участков водопроводной сети (308 м).

Перспективные системы.

Расчётная стоимость работ по организации новых централизованных систем ХВС составит не менее 120 000 тыс. руб., из них по с.Оёк – не менее 40 000 тыс. руб., по другим населённым пунктам в совокупности не менее 80 000 тыс. руб. В расчётах принято:

- 550-750 тыс. руб.: строительство одной артезианской скважины (110 м);

- 200-300 тыс. руб.: строительство одного резервуара чистой воды;

- 600-900 тыс. руб.: строительство насосной станции;

- 5 000 - 10 000 тыс. руб.: строительство водопроводной сети (1 000 м)

Нецентрализованные системы ХВС - 130 тыс. руб.:

Система «Зыкова» - 130 тыс. руб.:

- 15 тыс. руб.: замена электропроводки в здании водонапорной башни;

- 5 тыс. руб.: теплоизоляция трубопровода, идущего от скважины в бак

запаса воды;

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды;

- 30 тыс. руб.: установка приборов учёта, контроля и регулирования;

Централизованные системы ГВС – 5 677 тыс. руб., из них:

Система «Центральная» - 5 447 тыс. руб.:

- 300 тыс. руб.: ремонт котлов;

- 200 тыс. руб.: модернизация и наладка тепловой схемы котельной;

- 300 тыс. руб.: ремонт газового тракта котельной;

- 800 тыс. руб.: организация ИТП (теплообменников ГВС) для перехода на

закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых потребителей;

- 50 тыс. руб.: проведение наладки оптимальных режимов работы

водопроводной сети.

- 3 797 тыс. руб.: перекладка ветхих участков тепловой сети.

Система «Жердовка» - 230 тыс. руб.:

- 150 тыс. руб.: модернизация и наладка тепловой схемы котельной;

- 80 тыс. руб.: наладка котлов.

5. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на территории поселений Оекского МО нет централизованных систем водоотведения. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами. Среди нецентрализованных систем водоотведения основными являются две системы: «Центральная» и «70 лет Октября».

Состав объектов рассматриваемых систем следующий:

- «Центральная»: абоненты (7 многоквартирных жилых домов по ул.Коммунистическая с. Оек), канализационная сеть, 3 выгребных ямы.

- «70 лет Октября»: абоненты (20 индивидуальных жилых домов по ул.70лет Октября с. Оёк), канализационная сеть, 2 выгребных ямы.

Функционирование каждой из представленных выше систем в настоящее

время происходит по следующей схеме (см. ниже рис. 1.4.):

- режим работы системы – круглый год;

- сточные воды от абонентов по трубопроводам самотечной канализационной сети поступают в выгребные ямы;

- из выгребных ям стоки откачиваются ассенизационными машинами.

Рис. 1.4. Принципиальная схема нецентрализованных систем

водоотведения «Центральная» и «70 лет Октября» с. Оек

Кроме представленных выше групповых систем водоотведения, в с. Оек функционируют и индивидуальные системы водоотведения. Так, например, водоотведение от двух многоквартирных домов (№ 18а ул. Коммунистическая и № 1 пер.Больничный) осуществляется в индивидуальные выгреба. В настоящее время данные выгребы нуждаются в замене по причине ветхости.

Собственником объектов рассматриваемых систем водоотведения является КУМИ Иркутского района. Эксплуатацию данных объектов осуществляет ООО «Южнобайкальское».

Водоотведение от остальных объектов (жилых домов и нежилых зданий) с.Оек и других поселений муниципального образования осуществляется по

канализационным трубопроводам (или без них) в индивидуальные выгребные ямы и надворные туалеты

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

В настоящее время суммарная протяжённость трубопроводов рассматриваемых систем водоотведения  составляет 1 331 м.

Из них 936 м (70 % протяжённости сетей) относится к системе «70 лет Октября», 396 м (30 %) – относится к системе «Центральная». Сети являются самотечными, выполнены из стальных труб, проложены подземным способом. Максимальный перепад отметок в системе «Центральная» составляет 2 м, в системе «70 лет Октября» - 3 м. Контуров на рассматриваемых сетях нет.

Большую часть канализационной сети составляют трубы диаметром 200 мм (825 м, 62 % протяжённости сетей). Трубы такого диаметра проложены на магистральных участках. Трубы диаметром 100 мм (506 м, 38 %) проложены на участках, идущих к домам. Трубопроводы находятся в эксплуатации свыше нормативного срока службы (30 лет). По причине ветхости трубопроводов нередко случаются аварии на рассматриваемых канализационных сетях. В основном, такие аварии случаются в системе «70 лет Октября». Вследствие этого, в данной системе и в системе «Центральная» рекомендуется заменить существующие трубопроводы на

новые.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение на территории Оекского МО в перспективе предлагается осуществлять централизованным и децентрализованным способами. Для этого необходимо произвести реконструкцию существующих нецентрализованных систем водоотведения и организовать централизованные системы.

Системы «Центральная» и «70 лет Октября». В настоящее время в данных нецентрализованных системах водоотведения имеются схожие проблемы.

Вследствие этого мероприятия по реконструкции данных систем предлагаются одинаковые. Это следующие мероприятия:

- Установка герметичных выгребов полной заводской готовности;

- Перекладка канализационных сетей.

Функционирование систем в перспективе сохраняется по существующим в настоящее время схемам. Очистку стоков из выгребов данных систем рекомендуется производить на канализационных очистных сооружениях предлагаемой к строительству централизованной системы «Оек».

Перспективные системы. На территории Оекского МО проектными решениями генерального плана предлагается строительство двух централизованных систем водоотведения – в с. Оек (система «Оек) и в д. Бутырки (система «Бутырки»). Объектами каждой системы будут являться:

канализационная сеть, канализационная насосная станция (КНС) и канализационные очистные сооружения (КОС). Технология очистки на КОС предусматривается следующая – из сточных

вод биологическим способом удаляются органические соединения и биологические элементы (главным образом, азот и фосфор). Далее стоки проходят доочистку на напорном фильтре и обеззараживаются ультрафиолетовым излучением. Очищенная вода сбрасывается в водоём.

Система «Оек». Функционирование данной системы предлагается по следующей схеме:

- режим работы системы – круглый год;

- сточные воды от абонентов (запланированных к строительству жилых домов и общественных зданий с. Оек и д. Галки) поступают в канализационную сеть и самотёком движутся до КНС;

- установленные в КНС насосы перекачивают стоки на КОС;

- на КОС поступают и другие стоки – от абонентов нецентрализованных систем водоотведения села Оек и деревень Галки, Зыкова, Жердовка, Мишонкова и Турская. Данные стоки доставляются на КОС ассенизационными машинами;

- по самотечному коллектору, идущему от здания КОС, очищенные стоки

поступают в р. Куда.

Система «Бутырки». Схема функционирования системы предлагается следующая:

- режим работы системы – круглый год;

- сточные воды от абонентов (жилых домов и общественных зданий д.Бутырки) поступают в канализационную сеть и самотёком движутся до КНС;

- установленные в КНС насосы перекачивают стоки на КОС;

- на КОС поступают и другие стоки – от абонентов нецентрализованных систем водоотведения деревень Бутырки, Коты и Максимовщина.

Транспортировка данных стоков до КОС осуществляется ассенизационными машинами;

- по самотечному коллектору, идущему от здания КОС, очищенные стоки поступают в р. Куда.

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение от объектов, которые не планируется подключать к перспективным централизованным системам водоотведения, предлагается осуществлять в герметичные выгреба полной заводской готовности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация мероприятий по реконструкции существующих нецентрализованных систем водоотведения и созданию централизованных систем на территории Оекского МО направлена на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду. Улучшение состояния окружающей среды планируется достичь, главным образом, за счёт строительства очистных сооружений, на которых сточные воды будут подвергаться глубокой биологической очистке. При таких условиях содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сбрасываемой в реку воде будет находиться на минимальном уровне. В результате, создание централизованных систем водоотведения  позволит улучшить состояние окружающей среды на территории Оекского МО.

5.2.Развитие сетей централизованного водоотведения на расчетный срок

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно- сметных документаций. Общая потребность в финансировании представленных предложений развития и реконструкции систем водоотведения Оекского МО в предполагаемый период 2015-2016 гг. составляет 465 000 тыс. руб. (в существующих ценах с учётом НДС). Из них на реконструкцию рассматриваемых систем нецентрализованного водоотведения требуется 8 600 тыс. руб., на строительство централизованных систем водоотведения – 456 400 тыс. руб. При этом основную часть инвестиций – 77 % (359 300 тыс. руб.) – составляют инвестиции на реконструкцию и строительство систем водоотведения с. Оек.

Общая стоимость работ по реконструкции рассматриваемых нецентрализованных систем водоотведения составит 8 600 тыс. руб., из них:

Система «Центральная» - 2 900 тыс. руб.:

- 300 тыс. руб.: установка выгребов полной заводской готовности (3 шт.);

- 2 600 тыс. руб.: перекладка канализационной сети (396 м).

Система «70 лет Октября» - 5 700 тыс. руб.:

- 200 тыс. руб.: установка выгребов полной заводской готовности (2 шт.);

- 5 500 тыс. руб.: перекладка канализационной сети (936 м).

Общая стоимость работ по организации централизованных систем водоотведения составит 456 400 тыс.руб., из них:

Система «Оек» - 350 700 тыс. руб.:

- 200 000 тыс. руб.: строительство КОС производительностью 2000 м3/сут;

- 700 тыс. руб.: строительство насосной станции и установка в ней необходимого оборудования;

- 150 000 тыс. руб.: строительство канализационной сети (20 000 м).

Система «Бутырки» - 105 700 тыс. руб.:

- 30 000 тыс. руб.: строительство КОС производительностью 50 м3/сут;

- 700 тыс. руб.: строительство насосной станции и установка в ней необходимого оборудования;

- 75 000 тыс. руб.: строительство канализационной сети (10 000 м).

В индивидуальных нецентрализованных системах водоотведения затраты на установку герметичных выгребов полной заводской готовности оцениваются равными 100 тыс.руб. на 1 выгреб для 1 дома.

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Оекского МО на период 2015 - 2030 гг.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | ВСЕГО по Оекскому МО |  |

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой Оекского муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

7.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Организационно-правовые условия |  |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Оекского МО вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Оекского МО и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Оекского МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Оекском МО и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оекского МО на 2015-2030 гг.

Таблица

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Оекскогоо МО на 2015-2020 гг.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2015 г. | Значение целевого показателя на 2020 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2015 г. уровень потерь тепловой энергии составляет %. В ходе реализации Программы в 2020 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2015 г. уровень потерь тепловой энергии составляет %. В ходе реализации Программы в 2020 г. - 2 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2015 г. уровень аварийности на 1 км составляет %. В ходе реализации Программы в 2020 г. -%. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | На 2015 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения Оекского МО %, до 2020 - %. |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен- ной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета. Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

7.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Оекского МО, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Оекского МО.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Оекского МО. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Дума Оекского МО в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Оекского МО

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.